WEEKLY STATUS REPORT

心屿项目工作周报

多模态感知、控制闭环、产品界面与健康陪伴能力建设

报告周期：2026 年 6 月 25 日至 6 月 30 日

代码范围：origin/main，截止 e607758

提交概况：16 次提交；提交标题多为 init，本报告以实际 diff 为证据

状态：阶段性工作总结 / 待真实设备与浏览器补充验收

本周结论  项目从初始多模态原型推进到具备单控制平面、硬件安全闭环、产品化首页、会议链路和健康陪伴感知的可运行系统。最新一轮已接入主动情绪干预、注视趋势和 PWA 本地提醒；手势框架已接入但模型资源待补。

# 1. 本周概述

完成 /home 产品界面情绪、专注、日记、趋势、健康陪伴全流程，以及 /control 调试控制台和视频跟踪叠层。

打通多人声源 yaw 跟随、会议录音→转写→摘要→日记写入完整链路。

完成 #4 主动情绪干预、#9 注视趋势、#10 PWA 本地提醒；#8 手势 A 版框架已接入，模型资源待补。

# 2. 提交与变更概况

| 日期 | 提交数 | 代表提交 | 主要变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06-25 | 3 | fea7d24, b7c9c63, 090afe4 | 初始仓库、多模态模块、模型和页面；修复人脸/FastAPI；清理重复 dashboard。 |
| 06-26 | 6 | 87e2710 ... 4954840 | 架构/SOP、产品首页、控制台、转写/会议/LLM、设备与控制路径调整。 |
| 06-28 | 3 | dda1d04, eff382f, 8758a96 | 系统总览、设备配置、EventBus、控制租约、SafetyLayer、Node-RED 和测试。 |
| 06-30 | 4 | 67c7012 ... e607758 | 控制闭环完善、Orchestrator v2、Page 2、情绪素材、叠层、#4/#8/#9/#10。 |

# 3. 本周功能清单

## 3.1  /control 调试控制台功能

| 功能 | 用户操作 | 系统响应 / 闭环结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单人人脸跟踪 + 情绪/专注分析 | 点击“开始”，保持人脸入画 | 云台跟随人脸 yaw/pitch；页面实时显示情绪、专注和眼部指标 | 已部署 |
| 多人声源 yaw 跟随 | 点击“开始”，多人正常说话 | DOA 驱动 yaw 转向说话人；ReSpeaker LED 同步显示方向 | 已部署 |
| 会议录音 → 转写 → 摘要 → 写入日记 | 点击录音开始/停止，点击生成摘要 | 生成会议摘要文本，可一键写入日记 | 已部署（资源待补） |
| 手动 D-Pad 云台调试 | 进入手动会话，按方向键或回中 | 云台按指令移动，实时 readback 显示位置 | 已部署 |
| 视频跟踪叠层 | 正常使用 /control 页面 | 叠层显示检测框、FSM 状态、决策 trace 和遥测 | 已部署 |

## 3.2  本周新增健康陪伴功能（#4 / #8 / #9 / #10）

| 编号 | 功能 | 用户操作 | 系统响应 / 闭环结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #4 | 主动情绪干预 | 正常使用，保持人脸入画 | 持续负面情绪/疲劳约 3 分钟后，/home 出现陪伴提示；已开启通知时发送情绪关心 | 已部署 |
| #8 | 手势识别陪伴 A 版 | 对着摄像头做 5 种手势 | 张手→“我在听”；握拳→收起提醒；点赞/点踩→本地反馈；剪刀手→生成积极瞬间草稿 | 已部署（资源待补） |
| #9 | 注视方向估计 | 正常使用，/home 查看“视线趋势” | 显示 center/left/right/down/away；以 15% 权重辅助专注评分 | 已部署 |
| #10 | PWA 本地提醒（6 类） | 开启提醒权限并授权 | 护眼 / 久坐 / 喝水 / 疲劳 / 低专注 / 情绪关心；支持安静时段和冷却去重 | 已部署 |

## 3.3  /home 其他已闭环功能

| 功能 | 用户操作 | 系统响应 / 闭环结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情绪日记 + LLM 反思 | 写入当日心情/文字，点击保存 | 本地保留；可触发 LLM 生成温和回应（无 key 时本地 fallback） | 已部署（资源待补） |
| 专注记录 + 周趋势 | 开启专注记录，查看趋势页 | 累计本次时长；趋势页汇总 7 天情绪和专注数据 | 已部署 |
| 护眼 / 久坐计时 | 在健康页手动开启 | 20 / 45 分钟到期显示站内提示，并尝试发送 PWA 通知 | 已部署 |
| 饮水记录 & 呼吸/拉伸引导 | 点击“喝了一杯水”，开始呼吸或拉伸 | 杯数更新、进度条变化；4-7-8 呼吸动画和分步拉伸提示完整展示 | 已部署 |
| DeepSeek 陪伴对话 / 健康建议 | 在 /home 发起对话或点击生成建议 | 返回结合当前状态的建议或对话；无 key 时使用本地模板 | 已部署（资源待补） |

# 4. 关键技术成果

产品闭环：/home 把实时感知状态、日记、趋势、建议和本地提醒连接为完整的健康陪伴体验。

多模态感知：视频、人脸、情绪、眼部指标、注视方向和 DOA 声源方向进入统一状态，驱动跟踪和陪伴策略。

降级设计：手势模型、LLM、通知权限或硬件缺失时提供 reason/fallback，不阻断主服务。

# 5. 测试与验证

证据口径  Git 可确认 6 月 28 日新增 tests/test_control_closure.py 与 tests/test_hardware_adapters.py，6 月 30 日继续更新。本文不把“存在测试代码”写成“所有真实硬件验收已通过”。

控制闭环测试覆盖会话、租约、控制事件、SafetyLayer 和 FastAPI 不直接控制硬件等关键边界。

硬件适配测试覆盖 RecameraClient、DOA/网络输入和 bridge 相关行为，并在 6 月 30 日继续调整。

#4/#8/#9/#10 已完成代码接入与降级路径；手势真实识别因模型文件缺失尚不能验收。

PWA 通知仍需在目标浏览器、HTTPS/localhost、系统通知权限和移动后台策略下逐项验证。

# 6. 当前限制与遗留问题

models/gesture_recognizer.task 不在仓库，手势框架状态为已部署（资源待补）。

注视趋势受眼镜、遮挡、光照和分辨率影响，不能宣称精确眼动追踪。

主动情绪干预需要真实用户与录制状态序列校准阈值、频率和接受度。

PWA 第一版由 /home 页面调度，不是服务器离线 Web Push；移动系统可能冻结后台页面。

DeepSeek、faster-whisper、reCamera、ReSpeaker 和 Node-RED 均需要外部资源或现场环境。

Page 2 仍是独立预览，尚未替换 /home 主产品页面。

跌倒、声音事件、MQTT、ntfy/Telegram、TTS 和手势控制云台明确不在当前阶段。

# 7. 下周建议

补齐 Gesture Recognizer 模型，在真实镜头下对五个手势逐项记录准确率、稳定帧和误触发。

建立 #4/#9 的录制回放测试集，覆盖多人、眼镜、低光、遮挡和不同距离，并固化阈值基线。

在 Chrome/Edge 与目标移动端验证六类通知、安静时段、冷却、权限拒绝和通知点击跳转。

完成 reCamera + ReSpeaker + Node-RED 的端到端验收表，区分代码通过、模拟通过和真机通过。

决定 Page 2 与 /home 的合并路径，避免长期维护两套产品交互。

继续保持范围克制：先稳定健康陪伴闭环，再评估 TTS、VLM 或说话人分离。

# 附录：16 次提交索引

| 日期 | 提交 | 按实际 diff 归纳的主题 |
| --- | --- | --- |
| 06-25 | fea7d24 | 仓库初始多模态基线 |
| 06-25 | b7c9c63 | FastAPI / FaceTracker 修复 |
| 06-25 | 090afe4 | Dashboard 页面收敛 |
| 06-26 | 87e2710 | 架构、SOP、设备与控制调整 |
| 06-26 | c41cd6f | 转写、首页、路线图与会议接口 |
| 06-26 | f65d087 | 首页/控制台/架构继续集成 |
| 06-26 | 2bb9908 | 系统总览文档与控制台 |
| 06-26 | 2cd8983 | 设备、主进程和 FastAPI 修订 |
| 06-26 | 4954840 | 硬件客户端与控制展示调整 |
| 06-28 | dda1d04 | SOP、系统总览 Word 与服务修改 |
| 06-28 | eff382f | 设备配置、EventBus、FSM/安全重构 |
| 06-28 | 8758a96 | 会话租约、Node-RED、DOA、测试 |
| 06-30 | 67c7012 | Orchestrator v2、Page 2、叠层、控制闭环 |
| 06-30 | 6aa486d | 架构、FastAPI、硬件测试修复 |
| 06-30 | 08b44db | 情绪素材、Page 2、硬件与主进程 |
| 06-30 | e607758 | #4/#8/#9/#10 健康陪伴能力 |